| PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMOR : /DIRJEN/2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## TENTANG |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT ENCODER IPTV |  |  |  |  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |  |  |  |  |
| DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| # Menimbang | : |  | A |  | # bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis; |  |  |
|  |  |  | B |  | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat Encoder IPTV. |  |  |
| Mengingat | : |  | 1 |  | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881); |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3980); |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara; |  |  |
|  |  |  | 4 |  | Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; |  |  |
|  |  |  | 5 |  | Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; |  |  |
|  |  |  | 6 |  | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; |  |  |
|  |  |  | 7 |  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; |  |  |
|  |  |  | 8 |  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; |  |  |
|  |  |  | 9 10 |  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. |  |  |
| #### M E M U T U S K A N : |  |  |  |  |  |  |  |
| Menetapkan |  | : |  | PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT ENCODER IPTV |  |  |  |
|  |  | Pasal 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perangkat Encoder IPTV wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. |  |  |  |
|  |  | Pasal 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengujian perangkat Encoder IPTV wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini |  |  |  |
|  |  |  |  | Pasal 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA, MUHAMMAD BUDI SETIAWAN |  |  |  |

# Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

- Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Para Direktur di Lingkungan Ditjen SDPPI

| # Lampiran | # : | # Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
| --- | --- | --- |
| # Nomor | # : |  |
| # Tanggal | # : |  |

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT

ENCODER IPTV

Ruang lingkup persyaratan teknis perangkat Encoder IPTV meliputi:

| BAB I | : | Ketentuan Umum (definisi, konfigurasi, singkatan, dan istilah); |
| --- | --- | --- |
| BAB II | : | Persyaratan Teknis (bahan baku dan konstruksi, persyaratan operasi, persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan dan EMC, persyaratan antarmuka, persyaratan elektris antarmuka, persyaratan fungsi, persyaratan metode manajemen); |
| BAB III | : | Kelengkapan Perangkat. |
| BAB IV | : | Pengujian (pelaksanaan pengujian, cara pengambilan contoh uji, dan metode uji). |

# BAB I

KETENTUAN UMUM

- Definisi

Perangkat Encoder IPTV adalah alat yang digunakan untuk mengkonversikan konten audio dan video ke dalam bentuk yang di kompresikan dengan menggunakan teknologi MPEG dan JPEG di dalam layanan IPTV.

- Konfigurasi

Gambar 1. Konfigurasi sistem IPTV

- Singkatan

| ac | : | alternating current |
| --- | --- | --- |
| AES | : | Audio Engineering Society |
| ASI | : | Asynchronous Serial Interface |
| BER | : | Bit Error Rate |
| BISS | : | Basic Interoperable Scrambling System |
| BNC | : | Bayonet Neill-Concelman connector |
| bps | : | bit per second |
| C | : | Celcius |
| CSA | : | Common Scrambling Algorithm |
| DVB | : | Digital Video Broadcasting |
| dB | : | DeciBel |
| ED | : | Enhanced Standard Definition |
| EIA | : | Electronic Industries Association |
| HD | : | High Definition |
| HTTP | : | Hypertext Transfer Protocol |
| Hz | : | Hertz |
| IEC | : | International Electrotechnical Commission |
| IEEE | : | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| M | : | Mega |
| MPEG | : | Motion Picture Experts Groups |
| NTSC | : | National Television System Committee |
| PAL | : | Phase Alternating Line |
| RJ | : | Register Jack |
| RS | : | Recommended Standard |
| S | : | Satellite |
| s | : | Secure |
| SD | : | Standard definition |
| SDI | : | Serial Digital Interface |
| SNMP | : | Simple Network Management Protocol |
| SMPTE | : | Society of Motion Picture and Television Engineers |
| T | : | Terrestrial |
| TIA | : | Telecommunications Industry Association |
| UHF | : | Ultra high frequency |
| V | : | Volt |
| VHF | : | Very high frequency |

- Istilah

| Audio | : | pendengaran atau penerimaan bunyi. |
| --- | --- | --- |
| Decoder | : | alat yang digunakan untuk mengembalikan suatu informasi yang telah diacak. Dengan alat ini, informasi tersebut bisa tersusun seperti informasi yang sebenarnya |
| De-Encryption | : | proses untuk mendapatkan kembali sebuah pesan (informasi) yang telah teracak, sehingga dapat dilihat dengan menggunakan kunci pembuka. |
| Encryption | : | proses untuk mengubah sebuah pesan (informasi) sehingga tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci pembuka. |
| Internet Protocol (IP) | : | paket data dan skema pengalamatan yang memungkinkan pengguna untuk mengarahkan paket data menurut alamat yang dimilikinya dalam suatu sistem jaringan meskipun antara alamat pengirim dan penerima/tujuan tidak terdapat koneksi link secara langsung. |
| IPTV | : | Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protocol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanan, kehandalan dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah atau interaktif dan real time menggunakan pesawat standard dan atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual. |
| Television (TV) | : | jenis CPE (customer premises equipment) yang menjadi media untuk menampilkan (display) layanan IPTV yang diterima (berupa video/gambar, data dan suara) oleh pelanggan. |
| Video | : | Gambar bergerak yang ditayangkan secara elektronik. |

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

- Persyaratan Bahan Baku dan Konstruksi

Persyaratan bahan baku dan konstruksi perangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Perangkat terbuat dari bahan yang kuat dan kokoh sesuai dengan iklim tropis diuji;

- Komponen perangkat terbuat dari bahan berkualitas tinggi, anti korosi, dan anti kondensasi;

- Bagian-bagian perangkat yang bersifat modular harus disusun dengan baik dan rapi;

- Harus dilengkapi dengan terminal-terminal pengukuran dan pemeliharan;

- Konektor antarmuka perangkat :

- Input :

- Tipe konektor : BNC Female dan atau;

- Tipe konektor : RJ-45.

- Output :

- Tipe konektor : RJ-45

- Sistem penyambungan pada terminal penyambung mudah dilaksanakan dan mempunyai sifat kelistrikan yang baik;

g.    Harus dilengkapi dengan sistem pendingin yang baik.

- Persyaratan Operasi

- Catu Daya

Perangkat harus bekerja baik dengan kondisi tegangan arus bolak-balik: 220 Vac ± 10%, 50 Hz ± 6%.

- Kondisi Lingkungan

- Perangkat harus beroperasi normal pada suhu ruang : 0 – 40 C.

Pengujian dilakukan pada kondisi ekstrem yaitu pada suhu 40 45 C selama 24 jam secara terus menerus;

- Perangkat harus beroperasi normal pada kelembaban: 5% - 95% anti kondensasi;

- Total noise suara yang dikeluarkan oleh perangkat maksimum 65 dB.

Pengukuran dilakukan pada jarak 1 (satu) meter  dari perangkat yang diuji dengan ketinggian alat ukur 1,5 (satu koma lima) meter dari dasar perangkat yang diuji.

- Sistem Proteksi

Perangkat harus mempunyai sistem proteksi antara lain:

- Pengaman arus lebih dan;

- Pengaman tegangan lebih;

- Indikator Alarm

Dapat dipantau secara visual di perangkat dan atau menggunakan software NMS (Network Management System) :

Mempunyai fasilitas alarm yang dapat mendeteksi terjadinya:

- Gangguan pada unit catu daya;

- Indikator untuk aktivitas maupun gangguan tiap-tiap antarmuka.

- Persyaratan Keselamatan Listrik dan Kesehatan, dan EMC

Perangkat harus memenuhi :

- Persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan sesuai Standar Internasional IEC 60950-1 atau standar internasional lain yang setara;

- Persyaratan Electromagnetic Compatibility sesuai dengan CISPR 22.

- Persyaratan Antarmuka

- Perangkat Encoder IPTV harus memiliki jenis antarmuka input  berikut :

Video dan Audio, atau IP.

- Perangkat Encoder IPTV harus memiliki jenis antarmuka output  berikut :  IP , atau ASI

- Persyaratan Elektris Antarmuka

- Perangkat Encoder IPTV harus memiliki  input berikut :

- Video, perangkat harus memiliki paling sedikit 1 (satu) dari jenis antarmuka:

- Analog: PAL, NTSC.

- DVB-ASI (EN 50083-9) dengan karakteristik :

- Tipe konektor : BNC (female);

- Bit rate : 270 Mbps;

- BER maksimum : 10-13;

- Tegangan maksimum sinyal input : 880 mV (peak-to-peak);

- Impedansi input saluran : 75 ;

- Redaman isolasi minimum antar port : 40 dB.

- SD-SDI (SMPTE 259M), ED-SDI (SMPTE 344M), Dual Link HD-SDI (SMPTE 372M), atau 3G-SDI (SMPTE 424M) dengan karakteristik :

- Line coding: NRZI (Non Return to Zero Inverted);

- Bit rate:

- SD-SDI: 270, 360, 143, atau 177 Mbps;

- ED-SDI: 540 Mbps;

- HD-SDI: 1,485 Gbps atau 1,485/1,001 Gbps;

- Dual Link HD-SDI: 2,970 Gbps atau 2,970/1,001 Gbps ; atau

- 3G-SDI: 2,970 Gpbs atau 2,970/1,001 Gbps.

- Level tegangan sinyal input maksimum: 800 mV (peak-to-peak);

- Impedansi input saluran: 75 ;

- Redaman isolasi minimum antar port: 40 dB.

- Audio :

- Analog

- Digital AES Audio (AES-3id), dengan karakteristik:

- Line coding: NRZ (Non Return to Zero);

- Level tegangan sinyal input : 2 ~ 7 V (peak-to-peak);

- Impedansi input saluran: 110   10%;

- Redaman isolasi minimum antar port: 40 dB.

- IP, dengan karakteristik minimal :

- Jenis Ethernet : 10/100 Base-T;

- Format : UDP;

- IP Stream : Multicast dan atau Unicast;

- Bit Rate ; dapat disesuaikan dengan ASI output rate.

- Perangkat Encoder IPTV harus mempunyai memiliki paling sedikit 1 (satu) dari jenis antarmuka output berikut : IP dengan karakteristik minimal:

- Jenis Ethernet : 10/100 Base-T;

- Format : UDP;

- IP Stream : Multicast dan atau Unicast;

- Bit Rate ; dapat disesuaikan dengan ASI output rate.

- ASI :

- TS Rate : 1 s.d 64 M

- TC packet length : 188 byte, 204 RS On, 204 RS off.

- Persyaratan Fungsi

Perangkat Encoder IPTV mampu melakukan encoding format berikut  :

- Video :

- MPEG-2 dan atau

- MPEG-4.

- Audio :

- MPEG-1 layer II;

- Dolby Digital (AC3);

- AAC; atau

- MP3.

- Standar  Video : PAL dan atau;

- NTSC;

- Multicast dengan IGMP jika mempunyai output Ethernet;

- Support MPEG-TS untuk output Stream;

- Support Multiple STPS/streaming transmission protocol.

- Persyaratan Metode Manajemen

Perangkat Encoder IPTV harus mampu:

- Dikonfigurasi, paling sedikit satu jenis antarmuka management yang tersedia dengan metode :

- Serial console untuk tipe antarmuka management RS-232 dan atau;

- WebGUI (HTTP/HTTPs) untuk tipe antarmuka management Ethernet;

- Dimonitor melalui antarmuka Ethernet menggunakan protokol SNMP atau protokol sejenis.

BAB III

KELENGKAPAN PERANGKAT

Alat dan Perangkat Encoder IPTV yang akan diuji harus dilengkapi dengan:

- Identitas Perangkat

memuat merk, type/model, negara pembuat, dan nomor seri;

- Petunjuk Pengoperasian Perangkat

dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.

BAB IV

PENGUJIAN

- Pelaksanaan Pengujian

Pengujian perangkat Encoder IPTV dilaksanakan oleh Balai Uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

- Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara random (acak) menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan Standard Operating Procedure masing-masing Balai Uji.

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MUHAMMAD BUDI SETIAWAN