LAMPIRAN	: 	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR	:          /DIRJEN/2007

TANGGAL 	:

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BASE STATION BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) MODE DIVISION DUPLEX (TDD) NOMADIC PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz

BAB I

KETENTUAN UMUM

# Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini meliputi ruang lingkup, definisi, singkatan, karakteristik sistem, alat dan perangkat Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada pita 2.3 GHz, selanjutnya disebut BS BWA 23.

# Definisi

Yang dimaksud dengan alat dan perangkat sistem BS BWA 23 dalam standar ini adalah sistem komunikasi yang bekerja pada frekuensi 2.300 – 2.390 MHz serta memiliki kemampuan transmisi nirkabel pita lebar, kapabilitas multi-layanan, diferensiasi perlakuan sesuai prioritas trafik, Standar kualitas layanan dan mekanisme keamanan.

# Singkatan

|  | BER | : Bit Error Rate |
| --- | --- | --- |
|  | BPSK | : Binary Phase Shift Keying |
|  | BS | : Base Station |
|  | BW | : Bandwidth |
|  | BWA | : Broadband Wireless Access |
|  | CPE | : Customer Premises Equipment |
|  | CPS | : Common Part Sub-layer |
|  | CS | : Convergence Sub-layer |
|  | DHCP | : Dynamic Host Configuration Protocol |
|  | DL | : Downlink |
|  | EIRP | : Effective Isotropically Radiated Power |
|  | EMS | : Element Management System |
|  | FTP | : File Transfer Protocol |
|  | IEEE | : Institute of Electrical and Electronics Engineers |
|  | IP | : Internet Protocol |
|  | LOS | : Line of Sight |
|  | MAC | : Medium Access Layer |
|  | MIB | : Management Information Base |

|  | NMS | : Network Management System |
| --- | --- | --- |
|  | NLOS | : Non-Line of Sight |
|  | OAM | : Operation, Administration and Maintenance |
|  | PC | : Personal Computer |
|  | PDU | : Protocol Data Unit |
|  | PHY | : Physical Layer |
|  | PMP | : Point-to-Multi Point |
|  | PTP | : Point-to-Point |
|  | QAM | : Quadrature Amplitude Modulation |
|  | QoS | : Quality of Service |
|  | QPSK | : Quadrature Phase Shift Keying |
|  | RF | : Radio Frequency |
|  | Rx | : Receiver |
|  | SNMP | : Simple Network Management Protocol |
|  | SNR | : Signal-to-Noise Ratio |
|  | SS | : Subscriber Station |
|  | RTG | : Rx/Tx Gap |
|  | TTG | : Tx/Rx Gap |
|  | TDD | : Time Division Duplex |
|  | TDM | : Time Division Multiplex |
|  | TDMA | : Time Division Multiple Access |
|  | TFTP | : Trivial File Transfer Protocol |
|  | Tx | : Transmitter |
|  | UL | : Uplink |
|  | USB | : Universal Serial Bus |
|  | VoIP | : Voice over Internet Protocol |

# Istilah

Untuk tujuan standardisasi ini beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut :

|  | Autentikasi | : Proses pengecekan keaslian identitas pelanggan. |
| --- | --- | --- |
|  | Autorisasi | : Proses pengecekan level akses pelanggan. |
|  | Base Station | : Suatu set perangkat yang yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap SS. |
|  | BER | : Tingkat laju kesalahan bit. |
|  | Broadband | : Kemampuan untuk transfer data melebihi 1.5 Mbps dan atau menggunakan total bandwith minimal 1 MHz. |
|  | Broadband Wireless Access | : Jaringan akses nirkabel pita lebar. |
|  | Center Frequency | : Titik pusat dalam kanal frekuensi yang digunakan untuk transmisi. |
|  | CPE | : Perangkat terminasi jaringan di sisi pelanggan. |
|  | Daya Output | : Daya yang keluar dari perangkat pemancar. |
|  | Downlink | : Arah transmisi dari BS ke SS. |
|  | EIRP | : Level daya terukur yang dipancarkan oleh antena |
|  | Emisi Spurious | : Radiasi yang dibangkitkan oleh perangkat. |
|  | FDD | : Skema duplex dimana transmsi uplink dan downlink dapat dilakukan pada waktu bersamaan menggunakan frekuensi yang berbeda. |
|  | Fixed | : Sifat perangkat yang tetap dan tidak berpindah baik selama dioperasikan maupun saat tidak dioperasikan. |
|  | Guard Band | : Range pita frekuensi untuk keperluan mitigasi interferensi. |
|  | Jaringan BWA | : Kumpulan elemen jaringan akses nirkabel pita lebar yang terdiri dari BS dan SS |
|  | Kanalisasi | : Pengaturan penempatan center frequency dan guard band yang bertujuan untuk meminimalisir interferensi. |
|  | Kondisional | : Sifat dari suatu karakteristik atau spesifikasi yang harus diikuti tergantung kondisi tertentu. |
|  | Line of Sight (LOS) | : Posisi antara dua titik pemancar dan penerima yang tidak terhalang. |
|  | Mobile | : Sifat perangkat yang dapat berpindah-pindah baik selama dioperasikan maupun tidak. |
|  | ###### Nomadic | : Penerapan wireless access dimana lokasi terminal end user dapat berpindah tempat tetapi pada saat digunakan terminal end user tidak boleh bergerak. |
|  | Opsional | : Sifat dari suatu karakteristik atau spesifikasi yang tidak wajib dipenuhi. |
|  | Sertifikasi | : Proses permohonan, pengujian dan penerbitan sertifikat kelayakan suatu perangkat dan atau jaringan berdasarkan ketentuan teknis yang ditetapkan Ditjen Postel. |
|  | RTG | : Jeda minimum antara waktu terima dan waktu transmit. Diukur sejak waktu penerimaan terakhir paket data sampai dengan waktu pengiriman paket pertama di SS. |
|  | TTG | : Jeda minimum antara waktu transmisi dan waktu terima. Diukur sejak waktu pengiriman terakhir paket data sampat dengan waktu penerimaan pertama paket data di SS. |
|  | Subscriber Station | : Perangkat BWA yang berada di sisi pelanggan. |
|  | TDD | : Skema duplex dimana transmisi uplink dan downlink dilakukan pada waktu yang berbeda menggunakan frekuensi yang sama. |
|  | Telekomunikasi | : Setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. |
|  | Tidak didefinisikan | : Sifat karakteristik atau spesifikasi yang tidak ditetapkan ketentuan atau nilainya. |
|  | Uplink | : Arah transmisi dari SS ke BS |
|  | Mandatori | : Sifat dari suatu karakteristik atau spesifikasi yang wajib diikuti. |

# Model Referensi

Protokol yang diimplementasikan pada Sistem BWA dimodelkan pada Gambar 1. Model tersebut menggambarkan hubungan fungsional pada lapisan MAC dan PHY. Konfigurasi Sistem BS BWA 23 dimodelkan pada Gambar 2. Model tersebut terdiri dari berbagai entitas yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional sistem.

Gambar 1.  Model Referensi Protokol

Gambar 2. Model Referensi Perangkat

# Entitas Model

Berikut penjelasan dari entitas-entitas yang terdapat dalam model referensi.

## BS

- Merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pusat transmisi data.

- Berfungsi sebagai pusat koordinasi manajemen sumber daya (radio).

## SS

- Merupakan perangkat terminasi jaringan di sisi pelanggan (CPE).

- Berfungsi sebagai sarana transmisi data pelanggan.

## Antenna BS dan Antenna SS

- Merupakan perangkat transmisi yang berfungsi mengubah energi elektrik menjadi gelombang radio elektromagnetik.

## Terminal Pelanggan

- Merupakan terminal data pelanggan berbasis IP.

- Contoh : PC, Router, dsb.

## Sistem Manajemen Jaringan

- Merupakan perangkat yang berfungsi untuk manajemen sistem jaringan.

## Jaringan Data

- Merupakan jaringan operator yang berfungsi sebagai penghubung antara beberapa jaringan akses dari domain yang berbeda dan sebagai penghubung antara jaringan akses dengan jaringan publik.

# Titik Referensi

## U

- Radio Interface BWA.

- U’ merupakan titik referensi antara BS dan antena BS.

## E

- Titik referensi antara BS dan Jaringan data.

- Antar muka jaringan.

BAB II

KARAKTERISTIK UMUM DAN OPERASIONAL

## Kemampuan Layanan

Sistem BS BWA 23 memiliki kemampuan untuk mendukung jenis layanan-layanan     sebagai berikut :

### Layanan Real Time

- Definisi: merupakan layanan yang membutuhkan jaminan delay minimal dan jaminan ketersediaan alokasi sumber daya tertentu agar layanan dapat berjalan dengan baik.

- Contoh aplikasi: VoIP, Audio dan Video streaming.

### Layanan Non-real time

- Definisi: merupakan layanan yang tidak membutuhkan jaminan delay minimal namun membutuhkan jaminan ketersediaan alokasi sumber daya agar layanan dapat berjalan dengan baik.

- Contoh Aplikasi : FTP dengan bandwidth yang besar.

### Layanan Best Effort

- Definisi: merupakan layanan yang tidak membutuhkan jaminan delay minimal maupun jaminan ketersediaan alokasi sumber daya agar layanan dapat berjalan dengan baik.

- Contoh Aplikasi: web browsing, email.

# Antar Muka

- Perangkat BS sekurang-kurangnya memiliki satu antar muka yang bersifat mandatori.

- BS dapat memiliki antar muka tambahan yang bersifat opsional.

| Jenis Antar muka | Kecepatan | Standar | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet / RJ-45 | 100 / 1000 Mbps | IEEE 802.3 | Mandatori |
| Serial RS-232 | - |  | Opsional |
| E-1 | 2,048 Mbps | ETS 300 420 ITU G.703/G704 | Opsional |

# Dukungan Terhadap Sistem Manajemen Jaringan

- BS memiliki kemampuan untuk mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan 	dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

  - Monitor utilisasi trafik pada arah upstream dan downstream.

  - Pengaturan layanan pelanggan.

  - Monitor status operasional perangkat BS.

  - Registrasi pelanggan.

- BS sekurang-kurangnya mendukung protokol SNMP yang mengacu pada standar 	IEEE 802.16f untuk keperluan sistem manajemen jaringan.

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT

# Lapisan MAC

Berikut kapabilitas pada lapisan MAC yang bersifat mandatori.

Kapabilitas

MAC CS

- IPv4 over 802.3/Ethernet

- 802.3/Ethernet

MAC CPS

- PDU generation and assembly

- Manajemen Koneksi

- Pengaturan QoS

- Scheduling transmisi data

Security Sublayer

- Enkripsi (opsional)*

- Autentikasi

      - Bila ada enkripsi menggunakan enkripsi AES-128 bit

# Lapisan Fisik (PHY)

- Terdapat dua jenis profil karakteristik lapisan PHY yang didefinisikan berdasarkan lebar kanal. Yaitu profil karakteristik untuk lebar kanal 3.75 MHz dan profil karakteristik untuk lebar kanal 7.5 MHz. Selain persyaratan dasar kapabilitas yang harus diikuti oleh kedua jenis profil tersebut, terdapat juga persyaratan yang sifatnya spesifik untuk masing-masing profil.

- Lebar kanal 3.75 MHz terdiri atas 3.5 MHz yang digunakan untuk transmisi data dan 250 KHz guard band.

- Lebar Kanal 7.5 MHz terdiri atas 7 MHz  yang digunakan untuk transmisi data dan 500 KHz guard band.

## Persyaratan Kapabilitas Dasar

| Kapabilitas |  |  | Performansi Minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Tx Dynamic Range | BS |  | ≥ 10 dB |
| Tingkat penyesuaian step minimum daya transmit |  |  | ≤ 1 dB |
| Akurasi step minimum relatif daya transmit |  |  | ≤ ± 50% dari step minimum, tetapi tidak melebihi 4 dB |
| Transmitter (Tx) Spectral flatness |  |  |  |
| - Perbedaan absolut antara subcarrier yang bersebelahan (adjacent) |  |  | ≤ 0.1 dB |
| - Deviasi energi rata-rata pada setiap subcarrier |  |  |  |
| - subcarrier -50 sampai -1 dan +1 sampai +50 |  |  | ≤ ± 2 dB |
| - subcarrier -100 sampai -50 dan +50 sampai +100 |  |  | ≤ + 2 atau -4 dB |
| Kesalahan konstelasi relatif transmitter (Tx) | BPSK – ½ |  | ≤ - 13.0 dB |
|  | QPSK – ½ |  | ≤ - 16.0 dB |
|  | QPSK – ¾ |  | ≤ - 18.5 dB |
|  | 16-QAM – ½ |  | ≤ - 21.5 dB |
|  | 16-QAM – ¾ |  | ≤ - 25.0 dB |
|  | 64-QAM – ⅔ |  | ≤ - 28.5 dB |
|  | 64-QAM – ¾ |  | ≤ - 31.0 dB |
| Level Daya Input Maksimum |  |  | ≥ -30 dBm |
| Level Daya Input Maksimum pada kondisi kanal yang terburuk |  |  | ≥ 0 dBm |
| Daya Output Maksimum Pemancar |  |  | 30 dBm |
| EIRP |  |  | ≤ 40 dBm |
| Co-Channel Interference (SNR + Noise Margin) |  | BPSK – ½ | ≤ - (6.4 dB + 3 dB) |
|  |  | QPSK – ½ | ≤ - (9.4 dB+ 3 dB) |
|  |  | QPSK – ¾ | ≤ - (11.2 dB + 3 dB) |
|  |  | 16-QAM – ½ | ≤ - (16.4 dB + 3 dB) |
|  |  | 16-QAM – ¾ | ≤ - (18.2 dB + 3 dB) |
|  |  | 64-QAM – ⅔ | ≤ - (22.7 dB + 3 dB) |
|  |  | 64-QAM – ¾ | ≤ - (24.4 dB + 3 dB) |
| 1st Adjacent Channel Rejection pada BER 10-6 untuk degradasi C/I sebesar 3 dB |  | 16 QAM – ¾ | ≥ 11 dB |
|  |  | 64 QAM – ¾ | ≥ 4 dB |
| 2nd Adjacent Channel Rejection pada BER 10-6 untuk degradasi C/I sebesar 3 dB |  | 16 QAM – ¾ | ≥ 30 dB |
|  |  | 64 QAM – ¾ | ≥ 23 dB |
| TTG dan RTG |  |  | ≤ 100 μs |
| Toleransi Frekuensi Referensi Base Station |  |  | ≤ ± 8 * 10-6 |

## Persyaratan Performansi Minimum Spesifik untuk Lebar Kanal 3.75 MHz

| Kapabilitas |  | Performansi Minimum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tb, durasi simbol efektif |  | 64 μs |  |  |
| Tf, durasi frame |  | 5 ms | 10 ms | 20 ms |
| Batas performansi daya terima minimum pada BER 10-6 | BPSK – ½ | ≤ - 91 dBm |  |  |
|  | QPSK – ½ | ≤ - 88 dBm |  |  |
|  | QPSK – ¾ | ≤ - 86 dBm |  |  |
|  | 16-QAM – ½ | ≤ - 81 dBm |  |  |
|  | 16-QAM – ¾ | ≤ - 79 dBm |  |  |
|  | 64-QAM – ⅔ | ≤ - 74 dBm |  |  |
|  | 64-QAM – ¾ | ≤ - 73 dBm |  |  |
| Toleransi Frekuensi Referensi |  |  |  |  |
| - Toleransi sinkronisasi SS ke BS |  | ≤ 312.5 Hz |  |  |
| Toleransi waktu referensi |  | ± (Tb/32) / 2 |  |  |

## Persyaratan Performansi Minimum Spesifik untuk Lebar Kanal 7.5 MHz

| Kapabilitas |  | Performansi Minimum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tb, durasi symbol efektif |  | 32 μs |  |  |
| Tf, durasi frame |  | 5 ms | 10 ms | 20 ms |
| Batas performansi daya terima minimum pada BER 10-6 | BPSK – ½ | ≤ - 88 dBm |  |  |
|  | QPSK – ½ | ≤ - 85 dBm |  |  |
|  | QPSK – ¾ | ≤ - 83 dBm |  |  |
|  | 16-QAM – ½ | ≤ - 78 dBm |  |  |
|  | 16-QAM – ¾ | ≤ - 76 dBm |  |  |
|  | 64-QAM – ⅔ | ≤ - 71 dBm |  |  |
|  | 64-QAM – ¾ | ≤ - 70 dBm |  |  |
| Toleransi Frekuensi Referensi |  |  |  |  |
| - Toleransi sinkronisasi SS ke BS |  | ≤ 625 Hz |  |  |
| Toleransi waktu referensi |  | ± (Tb/32) / 2 |  |  |

## Kanalisasi

BS harus mampu melakukan transmisi pada center frequency yang ditetapkan sesuai dengan kapabilitas lebar kanal yang dimiliki. BS dapat memiliki salah satu atau kedua kapabilitas lebar kanal dimaksud.

### Kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 MHz

Gambar 3. Kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 MHz

Tabel 2. Center frequency pada kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 MHz

| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.302,00 | 2.305,75 | 2.309,50 | 2.313,25 | 2.317,00 | 2.320,75 | 2.324,50 | 2.328,25 |
| F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
| 2.332,00 | 2.335,75 | 2.339,50 | 2.343,25 | 2.347,00 | 2.350,75 | 2.354,50 | 2.358,25 |
| F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
| 2.362,00 | 2.365,75 | 2.369,50 | 2.373,25 | 2.377,00 | 2.380,75 | 2.384,50 | 2.388,25 |

### Kanalisasi untuk Lebar Kanal 7.5 MHz

Gambar 4. Kanalisasi untuk lebar kanal 7.5 MHz

Tabel 2.  Center frequency pada kanalisasi untuk lebar kanal 7.5 MHz

| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.303,75 | 2.311,25 | 2.318,75 | 2.326,25 | 2.333,75 | 2.341,25 |
| F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
| 2.348,75 | 2.356,25 | 2.363,75 | 2.371,25 | 2.378,75 | 2.386,25 |

# Catu Daya

- Perangkat harus dilengkapi dengan pengaman terhadap arus lebih (sikring).

# Kondisi Lingkungan

- Perangkat yang berkerja di luar ruangan harus mampu bekerja pada suhu 100 C – 600 C.

- Perangkat yang berkerja di dalam ruangan harus mampu bekerja pada suhu 100 C – 400 C.

- Perangkat harus mampu bekerja pada kelembapan udara sampai dengan 95%.

# Dokumentasi

Perangkat dilengkapi dokumentasi teknik mengenai petunjuk penggunaan dan spesifikasi yang terkait dengan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam bahasa Indonesia.

BAB IV

PERSYARATAN PENGUJIAN

# Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan perangkat yang diuji dilakukan menurut prosedur uji dengan jumlah sampel minimal 2 unit.

# Cara Pengujian

Tata-cara pengujian perangkat diatur dalam dokumen terpisah. Cara pengujian harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa perangkat yang diuji memenuhi persyaratan dalam standar ini.

# Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Perangkat BS BWA 23 ini harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindungi dari gangguan listrik dan elektromagnetik.

# Syarat Kompatibilitas Elektromagnetik

Mengacu pada Standar CISPR-22 dan CISPR-24.

# Syarat Penandaan

Setiap Perangkat BS BWA 23 wajib ditandai dengan memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk / tipe dan nomor seri.

.

Ditetapkan di		:    J A K A R T A

Pada tanggal		:

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR