#### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR :             /DIRJEN/2009

T E N T A N G

PENGELOMPOKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN SERTIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka menjamin interkonektifitas, interoperabilitas dan keamanan (jaringan dan informasi) alat dan perangkat yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. | bahwa dalam rangka menentukan alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib atau tidak wajib disertifikasi dibutuhkan pengelompokkan alat dan perangkat telekomunikasi. |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan sertifikasi. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); |
|  |  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); |
|  |  | 4. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara republik indonesia; |
|  |  | 5. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; |
|  |  | 6. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian kata sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi. |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; |
| #### M E M U T U S K A N |  |  |  |
| Menetapkan | : | PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENGELOMPOKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN SERTIFIKASI |  |
| Pasal 1 Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sertifikasi diatur pengelompokkannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 2 Selain alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan lebih lanjut melalui evaluasi teknis oleh Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 4 Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Standardisasi. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 102/DIRJEN/2008 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Sertifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |  |

Ditetapkan di 	:     J A K A R T A

Pada tanggal 	:                      2009d

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

Tembusan Yth :

- Menteri Komunikasi & Informatika;

- Menteri Keuangan;

- Sekjen Depkominfo;

- Irjen Depkominfo;

- Ditjen Bea dan Cukai;

- Kepala Bagian Hukum.

LAMPIRAN	: 	 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR 	:            /DIRJEN/2009

TANGGAL	:                          2009

PENGELOMPOKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN SERTIFIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

- Ruang Lingkup

Dalam Peraturan ini meliputi :

- Ketentuan Umum (Ruang Lingkup, Definisi, Konfigurasi, Singkatan dan Istilah);

- Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Kelompok Jaringan, Kelompok Akses, Kelompok Pelanggan dan Kelompok Alat Pendukung Telekomunikasi)

- Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Telekomunikasi adalah setiap pemancaran , pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar dan suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

- Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

- Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

- Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dimana berfungsi sebagai standar yang memenuhi kriteria sebagai berikut : interoperabilitas, interkoneksi, keamanan (jaringan dan informasi) serta keselamatan;

- Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;

- Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karateristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku. Tanya oleh bagian hukum.

- Perangkat telekomunikasi berbasis kabel adalah perangkat yang pengiriman atau penerimaan medianya (suara, data dan gambar/video) menggunakan kabel.

- Perangkat telekomunikasi berbasis radio/nirkabel adalah perangkat yang pengiriman atau penerimaan medianya (suara, data dan gambar/video) menggunakan frekuensi radio.

- Kelompok jaringan/network adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di jaringan utama (core network) pada penyelenggara jaringan telekomunikasi.

- Kelompok akses adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di antara jaringan utama (core network) dan terminal serta antar jaringan utama pada penyelenggara telekomunikasi yang mendistribusikan kepada pelanggan.

- Kelompok perangkat pelanggan adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya di ujung jaringan akses / pengguna.

- Alat pendukung telekomunikasi adalah alat yang digunakan sebagai pendukung pada alat/perangkat telekomunikasi dengan persyaratan tidak mengganggu interoperabilitas, keselamatan dan keamanan (jaringan dan informasi).

- Sub kelompok pendukung lainnya adalah kelompok alat yang mendukung lebih dari 1 (satu) kelompok atau berdiri sendiri.

- Sub kelompok non telekomunikasi adalah kelompok alat yang bukan merupakan perangkat telekomunikasi namun menggunakan spektrum radio sebagai media operasionalnya.

- Jaringan Inti adalah bagian jaringan telekomunikasi yang terdiri dari kesatuan fisik yang menyediakan dukungan untuk fitur jaringan dan jasa telekomunikasi. Dukungan yang disediakan meliputi kemampuan seperti manajemen pada informasi lokasi pengguna, pengendalian pada fitur dan jasa jaringan, mekanisme perpindahan (switching dan transmission) untuk signalling dan untuk pengguna menghasilkan informasi.

- Konfigurasi

Gambar 1. Konfigurasi Pengelompokan (ITU-T Y.110)

Pendukung Lainnya

Pendukung Jaringan

Pendukung Akses

Pendukung Pelanggan

Non Telekomunikasi

Jaringan Utama

Akses Utama

Pelanggan Utama

Pendukung Jaringan

Pendukung Akses

Pendukung Pelanggan

Pendukung Lainnya

Jaringan Utama

Akses Utama

Pelanggan Utama

Gambar 2. Konfigurasi sederhana pengelompokan berdasarkan ITU-T Y.110 yang telah disesuaikan

- Singkatan

| ADSL | : | Asymetric Digital Subscriber Line |
| --- | --- | --- |
| BS | : | Base Station |
| BTS | : | Base Transceiver Station |
| CDMA | : | Code Division Multiple Access |
| DECT | : | Digital Enhanced Cordless Telephone |
| FWA | : | Fixed Wireless Access |
| GPS | : | Global Positioning System |
| GPRS | : | General Packet Radio Service |
| GMDSS | : | Global Maritime Distress & Safety System |
| GMPCS | : | Global Mobile Personal Communications by Satellite |

BAB II

PENGELOMPOKKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

| I | KELOMPOK JARINGAN |  |  |  |  |  |  | HS Code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | SENTRAL / NODE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Sentral WLL (Central Office Terminal)akses |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 2) |  | Sentral FWA |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 3) |  | Sentral PHS |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 4) |  | Sental DECT |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 5) |  | Sentral Narrow Band |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 6) |  | Sentral BWA Nomadic (Central Office Terminal) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 7) |  | Sentral BWA Fixed |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 8) |  | Sentral GSM |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 9) |  | Sentral UMTS |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 10) |  | Sentral CDMA |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 11) |  | Sentral BWA Mobile |  |  |  | 8517622100 |  |
|  | B | IP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Softswitch |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 2) |  | Trunk Gateway |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 3) |  | Signalling Gateway |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 4) |  | Access Gateway |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 5) |  | Media Gateway Controller |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 6) |  | Switching Jaringan Radio Trunking |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 7) |  | Switching Jaringan Paging |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 8) |  | Switch Sistem Satelit (GMDSS, GMPCS) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 9) |  | Switch Intellegence Transport System (ITS) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 10) |  | Multiservice Switch |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  | 11) |  | Router |  |  |  | 8517622100 |  |
|  | C | MEDIA TRANSMISI/TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | SDH (NG-SDH) |  |  |  | 8517624200 |  |
|  |  | 2) |  | PDH |  |  |  | 8517624200 |  |
|  |  | 3) |  | WDM (DWDM, CWDM) |  |  |  | 8517624200 |  |
|  |  | 4) |  | PABX (IP PBX, Wireless PBX) |  |  |  | 8517624200 |  |
|  |  | 5) |  | Digital Radio Link Terrestrial/Microwave |  |  |  | 8517625320 |  |
|  |  | 6) |  | Fiber Optik Link (OLT) |  |  |  | 8517625320 |  |
|  |  | 7) |  | Analog Radio Link |  |  |  | 8517625320 |  |
|  |  | 8) |  | Transmisi Satelit |  |  |  | 8517625320 |  |
|  |  | 9) |  | Light Communication (Free Space Optic) |  |  |  | 8517625320 |  |
| II | KELOMPOK AKSES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | KABEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) | ISDN Basic Rate Access (BRA) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  |  | 2) | ISDN Primary Rate Access (PRA) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  |  | 3) | Power Line Telecommunication (PLT) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  |  | 4) | x-DSL (x-Digital Subscriber Line) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  |  | 5) | FTT-x (x : building, curb, home) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  |  |  | 6) | IP (VoIP, Metro Ethernet, MSAN) |  |  |  | 8517622100 |  |
|  | B |  | NIRKABEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) | TERRESTRIAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | BTS GSM |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | b | BTS UMTS |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | c | BTS CDMA |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | d | BS Broadband Wireless Access |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | e | BTS Narrow Band |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | f | BSC GSM |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | g | BSC UMTS |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | h | BSC CDMA |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | i | RNC GSM |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | j | RNC UMTS |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | k | Repeater GSM (inner transmitter) |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | l | Repeater UMTS (inner transmitter) |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | m | Repeater CDMA (inner transmitter) |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | n | Transmitter Antenna (inner transmitter) |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  | 2) | SATELIT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | VSAT (Modulator, upconverter, high power amplifier, down converter, demodulator, LNA, encoder, decoder) |  |  | 8517180000 8525600000 |  |
|  |  |  |  | b | Stasiun Bumi |  |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  | c | Transponder |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  | 3) | PENYIARAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | Pemancar TV Siaran (Encoder, Modulator, CATV Modular, Analog to Digital Converter, Audio Distribution Amplifier, Video Distribution Amplifier) |  |  | 8525500020 8525600000 |  |
|  |  |  |  | b | Pemancar Radio Siaran |  |  | 8525500010 |  |
|  |  |  |  | c | Antenna Pemancar Siaran |  |  | 8525500000 |  |
|  |  |  | 4) | TELEKOMUNIKASI KHUSUS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | Pemancar Radio Beacons |  |  | 8526911000 |  |
|  |  |  |  | b | Repeater Radio Amatir / KRAP |  |  | 8525600000 |  |
|  |  |  |  | c | Pemancar Radio Maritim |  |  | 8526911000 |  |
|  |  |  |  | d | Pemancar Radio Penerbangan |  |  | 8526911000 |  |
|  |  |  |  | e | Pemancar Radio Navigasi |  |  | 8526911000 |  |
|  |  |  |  | f | Repeater Two Way Radio |  |  | 8525600000 |  |
|  | C |  | HEADEND / MIDDLEWARE |  |  |  |  |  |  |
| III | KELOMPOK PELANGGAN (CPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | KABEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | TERMINAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | Pesawat Telepon Analog |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  | b | Pesawat Telepon Umum (Coin, Kartu) |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  | c | Pesawat Key Telephone System (KTS) |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  | d | Pesawat PBX |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  | e | Terminal VoIP / IP Phone |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  | f | Video Phone / Video Conference |  |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  | g | Faximile |  |  | 8443240000 |  |
|  |  |  |  | h | Mesin Faximile Berwarna |  |  | 8443324010 |  |
|  |  |  |  | i | Mesin Faximile Selain mesin faximile berwarna |  |  | 8443324090 |  |
|  |  |  |  | j | Kombinasi mesin printer, copier, faximile, berwarna |  |  | 8443313010 |  |
|  |  |  |  | k | Kombinasi mesin printer, copier, faximile, selain berwarna |  |  | 8443313090 |  |
|  |  |  |  | l | Teleprinter |  |  | 8517626100 |  |
|  |  |  |  | m | ONT (optical Network Terminal) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | n | ONU (Optical Node Unit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | o | Pencatat Data Pembicaraan Telepon (PDPT) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | p | Point of Sales Terminal |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | MODEM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | Modem Stand Alone |  |  | 8517624100 |  |
|  |  |  |  | b | Modem ISDN |  |  | 8517624100 |  |
|  |  |  |  | c | Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GHDSL) |  |  | 8517624100 |  |
|  |  |  |  | d | Modem Broadband Power Line (BPL) |  |  | 8517624100 |  |
|  |  |  |  | e | Modem HFC |  |  | 8517624100 |  |
|  | B | NIRKABEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | TERSAMBUNG KE JARINGAN TELEKOMUNIKASI PUBLIK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | TERMINAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Terminal GSM 900/1800 MHz |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Terminal UMTS/IMT-2000 |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Telephone Tanpa Kabel untuk Umum (TTKU) |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Telephone Umum Wireless Radio (Coin/kartu) |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Terminal CDMA 450/800/1900 MHz |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Terminal GMPCS, GMDSS |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Terminal Radio Trunking / Paging |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Terminal Multimedia |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Terminal DECT Phone |  | 8517110000 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Terminal Cordless Phone |  | 8517110000 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Telephone Satelit |  | 8517120000 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Point of Sales Wireless Terminal |  | 8517692000 |  |
|  |  |  |  | b | MODEM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Modem Satelit |  | 8517624100 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Modem Selular |  | 8517624100 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Wi-Fi /Wireless LAN |  | 8517625100 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | SS BWA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Inner Transmitter |  | 8517692000 |  |
|  |  | 2) |  | TELEKOMUNIKASI KHUSUS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a | TERMINAL / HANDSET |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Two Way Radio |  | 8517625300 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Radio Amatir |  | 8517625300 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Komunikasi Radio Antar Penduduk |  | 8517625300 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Dekoder |  | 8528711000 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Very Small Aperture Terminal (VSAT) |  | 8517610090 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Radio Paging |  | 8517691000 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Handy Talky |  | 8517624300 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Seismic Data Telemetering |  | 8517699000 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Sensor Kelengkapan Instrumentasi dgn Frekuensi |  | 8517699000 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Wireless IP Phone |  | 8517625300 |  |
|  |  |  |  | b | SHORT RANGE DEVICES |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Walkie Talkie |  | 8517625300 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Bluetooth |  | 8517625300 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Wi-Fi / Wireless LAN |  | 8517625100 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Radio Frequency Identification Device (RFID) |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,4 GHz Wireless PAN (Personal Access Network) |  | 8517180000 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 5,8 GHz |  | 8517180000 |  |
| IV | KELOMPOK PENDUKUNG TELEKOMUNIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | PENDUKUNG JARINGAN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Kabel Tembaga |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | Kabel Coaxial |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | Kabel Serat Optik |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | Server HLR |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | Server VLR |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) |  | Server SMSC |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) |  | Server MMSC |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) |  | Server Ring Back Tone |  |  |  |  |  |
|  |  | 9) |  | Server Billing System |  |  |  |  |  |
|  |  | 10) |  | Perangkat Clearing House (Sistem Operasi Komunikasi Interkoneksi/SKKT) |  |  |  |  |  |
|  |  | 11) |  | Bandwidth Management |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) |  | Traffic Management |  |  |  |  |  |
|  |  | 13) |  | Wireless Controller (Management Access Point) |  |  |  |  |  |
|  |  | 14) |  | Intrusion Detection System |  |  |  |  |  |
|  |  | 15) |  | Intrusion Prevention System |  |  |  |  |  |
|  |  | 16) |  | Pendukung Security |  |  |  |  |  |
|  |  | 17) |  | Network Admission Control |  |  |  |  |  |
|  |  | 18) |  | Interactive Voice Response (IVR) |  |  |  | 8517180000 |  |
|  | B | PENDUKUNG AKSES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Distribution Frame (MDF, DDF, ODF) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | Blok Terminal Pembagi (RK, DP) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | Kotak Terminal Batas (KTB) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | Sarana Sambung Kabel |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | Repeater Kabel |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) |  | Splitter Kabel |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) |  | Power Over Ethernet |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) |  | Ethernet Switch (10/10/1000 base) |  |  |  |  |  |
|  | C | PENDUKUNG CPE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Intercomm |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | Car Communication Coverage > 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | Set Top Box Penerima Satelit |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | Set Top Box Penerima Terrestrial |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | Set Top Box kabel |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) |  | Terminal GPS (tanpa bluetooth, selular, wifi) |  |  |  |  |  |
|  | D | PENDUKUNG LAINNYA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Splitter Antenna |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | Media Converter |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | Plug |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | Socket |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | Data Storage |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) |  | Converter IP to Video |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) |  | Media Server |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) |  | Receiver Antenna |  |  |  |  |  |
|  |  | 9) |  | Pembangkit Clock Sinkronisasi |  |  |  |  |  |
|  |  | 10) |  | Combiner Radio |  |  |  |  |  |
|  |  | 11) |  | Radio Alarm Systems |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) |  | Transmitter Antenna < 1W |  |  |  |  |  |
|  |  | 13) |  | Mini FM Exciter |  |  |  |  |  |
|  |  | 14) |  | Batere |  |  |  | 8504.40.20.00 |  |
|  |  | 15) |  | Penyearah Catu Daya |  |  |  | 8504.40.30.00 |  |
|  |  | 16) |  | Generator Set |  |  |  | 8535.50.10.00 |  |
|  |  | 17) |  | Adaptor |  |  |  | 8504.50.10.00 |  |
|  |  | 18) |  | UPS |  |  |  | 8504.40.11.00 |  |
|  |  | 19) |  | Inverter Power Supply |  |  |  | 8504.40.40.00 |  |
|  |  | 20) |  | Solar Cell |  |  |  | 8504.40.90.00 |  |
|  |  | 21) |  | Finial/splitzen |  |  |  |  |  |
|  |  | 22) |  | Konduktor |  |  |  |  |  |
|  |  | 23) |  | Grounding Bar |  |  |  |  |  |
|  |  | 24) |  | Arrestor |  |  |  | 8535.40.00.00 |  |
|  |  | 25) |  | RF Fuse |  |  |  | 8536.10.90.00 |  |
|  |  | 26) |  | Firewall |  |  |  |  |  |
|  | E | NON TELEKOMUNIKASI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | Remote Control |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | Telemetering for Medical Treatment |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | Wireless Microphone |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | Vehicle Identifications |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | Camera berbasis IP |  |  |  |  |  |

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR